OŚWADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH TECHNICZNYCH OFEROWANEGO

FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ

| Lp. | Opis i Wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych samochodu | Oferta Wykonawcy* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2008, na potrzeby Straży Miejskiej |  |
| 1.1. | Przeznaczony do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, w tym: - 6 funkcjonariuszy - 3 osób w przedziale o obniżonym standardzie podróżowania |  |
| 1.2. | Gabaryty: - długość maksymalna 5500 mm - szerokość maksymalna 2050 mm, z lusterkami 2550 mm - wysokość maksymalna 2100 mm |  |
| 1.3. | z instalacją antenową, przygotowany do montażu radiostacji |  |
| 1.4. | wyposażony w silnik wysokoprężny: - mocy od 100 KM - pojemności od 1900 cm3 - spełniający normę emisji spalin Euro 4 |  |
| 1.5. | z zawieszeniem wzmocnionym przeznaczonym na drogi o złej nawierzchni |  |
| 1.6. | o rozstawie osi od 3400 mm |  |
| 1.7. | wyposażony w manualną skrzynię biegów - liczba biegów 5 lub 6 plus bieg wsteczny |  |
| 1.8. | wyposażony w poduszkę powietrzną dla kierowcy |  |
| 1.9. | z fotelem kierowcy o regulowanej wysokości |  |
| 1.10. | z obrotomierzem |  |
| 1.11. | z immobiliserem i autoalarmem |  |
| 1.12. | z zamontowaną dodatkową konsolą na desce rozdzielczej (w celu zamontowania dodatkowych urządzeń) |  |
| 1.13. | wyposażony w system ABS lub równoważny |  |
| 1.14. | ze wspomaganiem układu kierowniczego |  |
| 1.15. | wyposażony w klimatyzację i w centralny zamek |  |
| 1.16. | z przednimi światłami przeciwmgielnymi |  |
| 1.17. | dodatkowy komplet kół na obręczach stalowych z oponami zimowymi |  |
| 1.18. | z pełnowymiarowym kołem zapasowym |  |
| 1.19. | z radioodtwarzaczem CD i minimum 2 głośnikami |  |
| 1.20. | wyposażony w alternator i akumulator wzmocniony (lub drugi akumulator) – moc akumulatora i alternatora taka jak w modelu z mocniejszą jednostką napędową |  |
| 1.21. | z hakiem holowniczym z możliwością demontażu |  |
| 1.22. | kolor nadwozia – srebrny metalik |  |
| 2. | Pojazd bazowy wersja podstawowa zabudowy obejmuje: |  |
| 2.1. | drzwi boczne przesuwne po prawej stronie |  |
| 2.2. | drzwi tylne dwuskrzydłowe |  |
| 2.3. | homologowane, zespolone urządzenie sygnalizacyjno-nagłaśniające (belka świetlna) z dwoma punktami świetlnymi typu obrotowego w kolorze pomarańczowym + modulowany sygnał dźwiękowy z możliwością podawania komunikatów głosem oraz z napisem „Straż Miejska" |  |
| 2.4. | przeszklony przedział pasażerski – szyba stała w drzwiach przesuwnych usytuowanych po prawej stronie oraz szyba stała naprzeciwko, po lewej stronie pojazdu |  |
| 2.5. | przeszklone drzwi tylne ( 2 szt. szyby stałe) |  |
| 2.6. | pas odblaskowy koloru pomarańczowego z napisem "Straż Miejska" umieszczony poniżej dolnej krawędzi okien. Herb miasta Czeladź umieszczony po obydwu bokach samochodu w środkowej jego części. Wykonanie po zaakceptowaniu graficznego projektu przez Zamawiającego |  |
| 3. | Zakres adaptacji Przedziału I. Do przewozu sześciu (6) funkcjonariuszy wraz z kierowcą: |  |
| 3.1. | oddzielenie przedziału l od przedziału zatrzymanych pełną przegrodą, z oknem przesuwnym, okratowanym od strony zatrzymanych, zapewniającym komunikację pomiędzy konwojem a zatrzymanymi |  |
| 3.2. | izolacja dźwiękowo / termiczna przedziału |  |
| 3.3. | wzmocniona podłoga z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta trwałą wykładziną antypoślizgową |  |
| 3.4. | pełne tapicerowanie nadwozia |  |
| 3.5. | składany stolik do sporządzania notatek w 2 rzędzie siedzeń |  |
| 3.6. | dodatkowe oświetlenie przedziału – nad drugim rzędem siedzeń |  |
| 3.7. | dwa dodatkowe gniazda do podłączania akcesoriów po lewej i prawej stronie deski rozdzielczej oraz jedno w drugim rzędzie siedzeń |  |
| 3.8. | montaż nagrzewnicy wodnej w l przedziale z możliwością podgrzania w czasie pracy silnika przedziału dla zatrzymanych |  |
| 3.9. | fotele wyposażone w zagłówki, regulację oparcia oraz pasy biodrowe bezwładnościowe |  |
| 3.10. | dodatkowo pokrowce z trwałego materiału na fotele w pierwszym i drugim rzędzie |  |
| 3.11. | gaśnica, apteczka, trójkąt odblaskowy |  |
| 4. | Zakres adaptacji Przedziału II. do przewozu trzech (3) osób zatrzymanych: |  |
| 4.1. | izolacja dźwiękowo / termiczna przedziału |  |
| 4.2. | podłoga wykonana z blachy ryflowanej nierdzewnej z wywinięciem na boki, połączenie podłogi ze ścianą wodoszczelne |  |
| 4.3. | ściany boczne i sufit, wykonane z materiału trwałego, odpornego na uszkodzenia i przystosowanego do częstego mycia |  |
| 4.4. | dodatkowe oświetlenie przedziału odporne na uszkodzenia – zapalane w przedziale kierowcy |  |
| 4.5. | trzeci rząd siedzeń zabudowany tyłem do kierunku jazdy, z siedziskami wykonanymi z twardego, łatwozmywalnego i odpornego na uszkodzenia materiału, z zamontowanymi uchwytami do mocowania kajdanek |  |
| 4.6. | wykonanie okratowania tylnej części przedziału z jednoskrzydłowymi drzwiami otwieranymi na zewnętrzną stronę pojazdu, wyposażonymi w zamek zapadkowo-zasuwkowy, ryglowaniem górnym i dolnym, zabezpieczeniem przed wyjęciem z zawiasów, uniemożliwiające kontakt zatrzymanych z drzwiami tylnymi pojazdu |  |
| 4.7. | zamontowanie wentylatora wywiewno - nawiewnego w części dla zatrzymanych (okratowany) sterowanego z kabiny kierowcy |  |
| 5. | Gwarancja: |  |
| 5.1. | minimum 2 letnia gwarancja ogólna na samochód wraz wyposażeniem (bez limitu kilometrów) |  |
| 5.2. | minimum 12 letnia gwarancja na perforację elementów nadwozia, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia – przekazania przez Odbiorcę |  |
| 5.3. | minimum 2 lata assistance |  |
| 6. | Dodatkowe wymagania |  |
| 6.1. | Dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu na potrzeby Straży Miejskiej |  |

*) WYPEŁNIA WYKONAWCA

……………………………………………

(podpis/y osoby/osób  upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy)