Załącznik nr 1 a do SIWZ

Wykaz sprzętu i akcesoriów w przetargu nieograniczonym na „ Dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miasta Czeladź”

1. Komputer stacjonarny – 15 szt.

| MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer stacjonarny w obudowie stojącej przeznaczony do obsługi aplikacji biurowych i multimedialnych. | Opis spełnia wymagania min. |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik min. 4200 pkt. http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html (wydruk potwierdzający wynik musi być załączony do oferty). | TAK/NIE* |
| Pamięć | min. 4 GB RAM, możliwość rozbudowy do min. 32 GB | TAK/NIE* |
| Płyta główna | Zintegrowana 8-kanałowa karta dźwiękowa, karta sieciowa 10 / 100 / 1000 Mbps oraz wbudowana karta graficzna. Złącze zewnętrzne min. - 1 x PS/2 klawiatura/mysz - 1 x D-Sub - 1 x DVI-D - 1 x HDMI - 2 x USB 3.0/2.0 - 4 x USB 2.0/1.1 - 1 x RJ-45 Wewnętrzne złącza wejścia/wyjścia min. - 2 x SATA 6Gb/s - 4 x SATA 3Gb/s - 1 x USB 3.0/2.0 - 3 x USB 2.0/1.1 - 1 x COM - 1 x LPT - 1 x moduł TPM 1 x zworka Clear CMOS | TAK/NIE* |
| Dysk twardy | dysk twardy o pojemności min. 250GB. | TAK/NIE* |
| Wymagania dodatkowego | - mysz optyczna PC USB. kolor ciemny - klawiatura PC USB pełnowymiarowa z regulacją kąta nachylenia (nóżki), układ Qwerty, z wydzielonym blokiem numerycznym, sygnalizacja załączenia klawiszy: caps lock, num lock i scroll lock, kolor ciemny. - obudowa Mini Tower kolor ciemny, min. 2 porty USB wyprowadzone na przednim panelu obudowy - zasilacz ATX min. 400W - dołączone CD ze sterownikami. | TAK/NIE* |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit lub inny równoważny system operacyjny w polskiej wersji językowej, który zapewni pełną kompatybilność z używanymi w urzędzie aplikacjami i sieciowym systemem zarządzania, tj. Windows Serwer 2003/2008 i ActiveDirectory oraz umożliwi automatyczne zarządzanie i konfigurowania stacji roboczych z wykorzystaniem GPO oraz który umożliwi uruchomienie oprogramowania Microsoft Office 2010 bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego. | TAK/NIE* |
| Opis oferowanego sprzętu | Producent: ....................................................... Model: .............................................................. |  |

2. Monitor – 6 szt.

| MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Monitor przeznaczony do obsługi aplikacji biurowych i multimedialnych, kolor ciemny | Opis spełnia wymagania min. |
| Przekątna ekranu | min. 18,5 cali | TAK/NIE* |
| Podświetlenie matrycy | LED | TAK/NIE* |
| Format ekranu | 16:9 | TAK/NIE* |
| Rozdzielczość | min. 1366x768 | TAK/NIE* |
| Kontrast | min. 1000000 :1 | TAK/NIE* |
| Jasność | min. 250 cd/m² | TAK/NIE* |
| Czas reakcji | max. 5 ms | TAK/NIE* |
| Kąt widzenia poziom | min. 170 ° | TAK/NIE* |
| Kąt widzenia pion | min. 160 ° | TAK/NIE* |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln | TAK/NIE* |
| Porty | 1 x DVI 1 x D-Sub | TAK/NIE* |
| Opis oferowanego sprzętu | Producent: ...................................................................... Model: ............................................................................. |  |

3. Zasilacz awaryjny (UPS) w obudowie typu rack – 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  | Opis spełnia wymagania min. |
| --- | --- | --- |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | min. 6 min | TAK/NIE* |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: | min. 18 min | TAK/NIE* |
| Czas przełączania: | max. 6 ms | TAK/NIE* |
| Informacje dodatkowe: | kabel zasilający x1; kabel IEC 320 x2; kabel komunikacyjny RJ 45x1; komunikacyjny USBx1 | TAK/NIE* |
| Interfejs: | RS232 oraz USB | TAK/NIE* |
| Kształt przebiegu sinus | Sinusoida pełna | TAK/NIE* |
| Moc pozorna: | min. 1500 VA | TAK/NIE* |
| Moc skuteczna: | min. 900 W | TAK/NIE* |
| Napięcie wejściowe: | 230 V | TAK/NIE* |
| Napięcie wyjściowe: | 230 V | TAK/NIE* |
| Sygnalizacja pracy | diody LED, dźwiękowa, wyświetlacz LCD | TAK/NIE* |
| Wysokość w szafie przemysłowej | max. 2U | TAK/NIE* |
| Zabezpieczenia | Auto-test i ochrona całkowitego rozładowania akumulatora; Przeciwprzepięciowe; przeciwprzeciążeniowe; filtr RFI/EMI | TAK/NIE* |
| Gniazda wtykowe | min. 6 gniazd wyjściowych IEC 320 z zasilaniem awaryjnym | TAK/NIE* |
| Komunikacja z siecią / Internetem | karta SNMP/HTTP | TAK/NIE* |
| Inne | dołączone oprogramowanie do zarządzania. | TAK/NIE* |
| Opis oferowanego sprzętu | Producent: .................................................................. Model: ............................................................................ |  |

4. Zasilacz komputerowy – 5 szt.

| Moc min. 400 W, standard ATX, min. 2 wtyki umożliwiające podłączenie urządzeń typu Serial-ATA | TAK/NIE* |
| --- | --- |

5. Klawiatura PC USB, pełnowymiarowa z regulacją kąta nachylenia (nóżki), układ Qwerty, z wydzielonym blokiem numerycznym, sygnalizacja załączenia klawiszy: caps lock, num lock i scroll lock, kolor ciemny - 10 szt.

6. Mysz optyczna PC USB, rozdzielczość min. 800 dpi, ilość przycisków - 3, ilość rolek - 1, kolor ciemny - 10 szt.

7. Przełącznik 10/100 Mbit - 5 szt.

| MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  | Opis spełnia wymagania min. |
| --- | --- | --- |
| Liczba portów 10/100 Mbit | 5 | TAK/NIE* |
| Obsługiwane protokoły | 802.3x flow control, half/full duplex | TAK/NIE* |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 800 | TAK/NIE* |
| Algorytm przełączania | Store-and-forward | TAK/NIE* |
| Bufor pamięci | 128 kB | TAK/NIE* |
| Warstwa przełączania | 2 | TAK/NIE* |
| Dodatkowe informacje | Zewnętrzny zasilacz | TAK/NIE* |
| Opis oferowanego sprzętu | Producent: ...................................................... Model: .............................................................. |  |

8. Router WIFI - 5 szt.

| MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  | Opis spełnia wymagania min. |
| --- | --- | --- |
| Typ złącza | RJ-45 | TAK/NIE* |
| WiFi | TAK | TAK/NIE* |
| Antena | 1 stała, dookólna | TAK/NIE* |
| Protokół Wi-Fi | 802.11n (150 Mbps), zgodność z 802.11g | TAK/NIE* |
| Łącze | kablowe | TAK/NIE* |
| Porty 10/100Base-TX LAN | 4 | TAK/NIE* |
| Porty 10/100Base-TX WAN | 1 | TAK/NIE* |
| Zarządzanie | WWW | TAK/NIE* |
| Funkcje | - Funkcja Stateful Packet Inspection (SPI) - Wbudowana zapora NAT - Filtrowanie treści z blokowaniem adresów internetowych (na stałe lub według harmonogramu) - Zapobieganie atakom typu odmowa usługi (Denial of Service / DoS) - Wiele sesji połączeń IPSEc/PPTP VPN - Filtrowanie adresów MAC - Obsługa standardu 802.1X RADIUS - QoS | TAK/NIE* |
| Ochrona dostępu do sieci | WEP/WPA/WPA2 | TAK/NIE* |
| Wbudowany przełącznik - switch | Tak | TAK/NIE* |
| Inne | konfigurowanie szyfrowania transmisji bezprzewodowej za naciśnięciem jednego przycisku (Wireless Protect Setup - WPS) | TAK/NIE* |
| Opis oferowanego sprzętu | Producent: ...................................................... Model: .............................................................. |  |

9. Nagrywarka USB – 2 szt.

Zewnętrzna nagrywarka DVD-RW o maksymalnej prędkości zapisu 8x dla DVD, 24x dla CD. Charakteryzuje się buforem 1 MB oraz czasem dostępu 150 ms dla DVD oraz 150 ms dla CD. Podłączana za pomocą interfejsu USB.

# 10. Karta Sieciowa USB 2.0 10/100/1000 Mbit/s RJ45 – 2 szt.

# 11. Tester napięć zasilaczy z LCD – 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  | Opis spełnia wymagania min. |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie | - tester napięcia zasilaczy zgodny ze standardami ATX, BTX oraz IT, - testowanie złącz płyt głównych i wszystkich obwodowych złączy, - dźwiękowy i wizualny (diody LED i ekran LCD) alarm w przypadku wykrycia awarii napięcia. | TAK/NIE* |
| Właściwości | - źródło napięcia: 20/24 pin (złącze ATX), - testowanie napięć: + 12 V, - 12 V, + 5 V, - 5 V, + 3.3 V, 5 V gotowości (SB), 12 V (PG), - złącza: Floppy, HDD, CD-ROM, SATA, 4 pin (P4), 8-pin (dual CPU), 6 pin (PCI-Express), - temperatura pracy: -20 ° C do 40 ° C, - temperatura przechowywania: od - 20 ° C do 70 ° C, - wilgotność względna: 10% do 90% (praca), 5% do 95% (przechowywanie), bez kondensacji. | TAK/NIE* |
| Opis oferowanego sprzętu | Producent: ...................................................... Model: .............................................................. |  |

# 12. Adapter USB na ATA SATA 2,5" 3,5" - 1 szt.

| MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  | Opis spełnia wymagania min. |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie | - szybkie podłączenie dodatkowego dysku do PC bez potrzeby rozmontowywania obudowy komputera | TAK/NIE* |
| Właściwości | - obsługa dysków 2.5" i 3.5" na złączach IDE/SATA - zgodność ze standardami USB Mass Storage Class - obsługa złącz SATA, SATA II - prędkości przesyłu danych: 480Mb/s, 12Mb/s (USB) - obsługa ATA/ATAPI Ultra DMA Mode - współpraca z systemami: MS Windows XP/2003/2008/VISTA/7 | TAK/NIE* |
| Zawartość opakowania | - zasilacz sieciowy - kabel zasilający do zasilacza sieciowego - taśma IDE - kabel USB - kabel SATA danych - płyta CD ze sterownikami | TAK/NIE* |
| Opis oferowanego sprzętu | Producent: ...................................................... Model: .............................................................. |  |

13.  Procesor – 2 szt. do posiadanego przez zamawiającego serwera Fujitsu Primergy RX 300 S6 (jako rozbudowa)

| Intel Xeon E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 MB | TAK/NIE* |
| --- | --- |

14. Pamięć – 2 szt. do posiadanego przez zamawiającego serwera Fujitsu Primergy RX 300 S6 (jako rozbudowa)

| RAM 24GB 3x8 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d w trybie Performance | TAK/NIE* |
| --- | --- |

15.  Zasilacz redundantny – 2 szt. do posiadanego przez zamawiającego serwera Fujitsu Primergy RX 300 S6 (jako rozbudowa)

| Power Supply Module 800W gold hp | TAK/NIE* |
| --- | --- |

16.  Zasilacz redundantny – 1 szt. do posiadanego przez zamawiającego serwera Fujitsu Primergy RX 200 S3 (jako rozbudowa)

| Power Supply 650W | TAK/NIE* |
| --- | --- |

17. Pamięć – 2 szt. do posiadanego przez zamawiającego serwera Fujitsu Primergy RX 100 S4 (jako rozbudowa)

| Pamięć dedykowana 2GB MODULE | TAK/NIE* |
| --- | --- |

18. Dysk twardy – 2 szt. do posiadanego przez zamawiającego serwera Fujitsu Primergy RX 100 S4 (jako rozbudowa)

| HD SATA 500GB 7.2K 3GB/S HOT PLUG 3.5" | TAK/NIE* |
| --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

______________, dnia ____________2012 r.

___________________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy