DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa zamówienia: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP”

Nazwa projektu: Zabezpieczenie Telecentrum w budynku

Biblioteki Miejskiej w Czeladzi

Adres obiektu budowlanego:

ul. Nowopogońska 227e

41-253 Czeladź

Kod CPV:

Roboty wykończeniowe  w zakresie robót budowlanych – montaż rolet - CPV 	44115700-6

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów – stolarka – CPV 45421000-4

INWESTOR:

Gmina Czeladź

ul. Katowicka 45

41-250 Czeladź

Opracował:						Zatwierdził:

Ilona Mrozowska

ul. Tulipanów 52

41-250 Czeladź

Zawartość projektu:

- opis techniczny

- rysunki

- zdjęcia elewacji

- przedmiar robót

- kosztorys inwestorski

- specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót

- OPIS   TECHNICZNY

Opracowanie obejmuje sposób  zabezpieczenia Telecentrum zlokalizowanego

w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (Filia) przy ul.Nowopogońskiej,

Czeladź- Piaski.

1. Proponuje się zabezpieczyć przeszklone otwory okienne  i  drzwiowe ściany

frontowej roletami zewnętrznymi antywłamaniowymi, o podwyższonej

odporności na włamanie , norma PN-EN1627:2011, klasa II.

Rolety aluminiowe wzmocnione,  w kolorze szarym lub

brązowym. Prowadnice wzmocnione, wieszaki blokady.

Zastosować rolety zwijane automatycznie, napędy elektryczne z wbudowanym

z wbudowanym odbiornikiem radiowym, sterowane pilotem.

Rolety zamontować nad otworem okiennym, lub we wnęce okiennej.

Otwory zwymiarowane na załączonym rysunku. Wykonawca powinien

sprawdzić obmiary przed zamówieniem rolet.

  - Drzwi zewnętrzne elewacji tylnej należy wymienić wraz z ościeżnicą  na antywłamamiowe.

- Skrzydło drzwiowe pełne. Kolor uzgodnić z Użytkownikiem.