Załącznik nr 1

Do Uchwały nr XLIX/717/2005

Rady Miejskiej w Czeladzi

Z dnia 5 kwietnia 2005

ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ

CZELADŹ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU

I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

NA LATA 2005-2007

- DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU  INŻYNIERII KOMUNALNEJ W CZELADZI ORAZ  PLANOWANY ZAKRES  USŁUG  WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.

Zakład Inżynierii Komunalnej został powołany Uchwałą Rady Miasta jako zakład budżetowy 	gminy dla zaopatrzenia miasta w wodę i odbiór ścieków komunalnych oraz utrzymania, 	eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i urządzeń z nią związanych znajdujących się na terenie miasta Czeladź. W kolejnych latach zakres działania został rozszerzony na inne działy gospodarki komunalnej miasta.

Miasto Czeladź zaopatrywane jest w wodę z trzech ujęć głębinowych eksploatowanych przez 	Zakład Inżynierii Komunalnej oraz z ujęcia wód triasowych z Szybu Paweł i z magistrali 	Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów – Ø 600 mm relacji Będzin- Bytków.

Ujęcia wody

- Nr 1 przy ul. Grodzieckiej

- Nr 2 przy ul. Szpitalnej

- Nr 3 Przełajka

zlokalizowane są w północnej części miasta i posiadają pozwolenia wodnoprawne na pobór i 	eksploatację studni.

Parametry jakości wody są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 	dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 19.11.2002 r. D.U. 203/02 	z okresowym przekroczeniem twardości w studni Przełajka.

W dzielnicy Piaski zlokalizowanej w południowej części miasta kupowana jest woda ze stacji 	uzdatniania wody z Szybu Paweł eksploatowanym przez firmę CEHAMOG.

W centralnej części miasta w 5 miejscach pobierana jest woda z magistrali Ø 600 mm 	Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów dla uzupełnienia wody ujmowanej z ujęć 	głębinowych, zaopatrzenia celów p.poż. miasta oraz na wypadek awarii sieci wodociągowej z 	kierunków zasilania studni, realizacji zmieszania wody z ujęcia „Przełajka”, jak również w 	przypadku pogorszenia jakości wody w studni głębinowej.

W 2004 r. do sieci wodociągowej została wprowadzona woda z:

-  ujęć własnych w ilości 	1 178 195 m3/rok

-  stacji uzdatniania wody Szyb Paweł firmy CEHAMOG w ilości                         523 604 m3/rok

-  z magistrali GPW w ilości                                                                                    51 729 m3/rok

Dla zapewnienia wymaganego ciśnienia wody eksploatowane są przez Zakład Inżynierii 	Komunalnej hydrofornie przy osiedlach: Szpitalna, Ogrodowa, Dehnelów, Piłsudskiego, 	Dziekana oraz stacje hydroforowe okresowo eksploatowane dla osiedli spółdzielczych przy ul. Krakowskiej i Mickiewicza, jak również pompownia wody IIo przy ul. Staszica.

Woda rozprowadzana jest systemem rurociągów magistralnych, rozdzielczych i przyłączy o 	długości 131,3 km o średnicach od 25 mm do 400 mm wykonanych z rur stalowych, żeliwnych 	i polietylenowych.

Sieć wodociągowa zabezpiecza w 100% potrzeby odbiorców.

- PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE.

IIa. Plan inwestycji gospodarki ściekowej na terenie miasta Czeladź.

  - Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągów w ul. 21-go Listopada.

Planowane nakłady w 2005 r. w kwocie 4 340 000 zł obejmują wykonanie:

    - kanalizacji sanitarnej o długości 1175,5 m i kanalizacji deszczowej o długości 1660m

    - wodociągu o długości 743 m

i zakończenie robót budowlano-montażowych w m-cu grudniu br.

Zadanie to jest kontynuacją programu porządkowania gospodarki ściekowej prawobrzeżnej części miasta.

Zadanie to jest finansowane ze środków Urzędu Miasta, WFOŚiGW, funduszy ZPORR.

  - Infrastruktura techniczna (sieci) w rejonie Starego Miasta.

Planowane nakłady w 2005 roku w wysokości 1 244 000 zł. Od III kwartału br. planowane rozpoczęcie realizacji w ul. Bytomskiej (od skrzyżowania z ul. 1-go Maja) i wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości 266 m, kanalizacji deszczowej 258 m oraz 160 m wodociągu.

W latach następnych będzie kontynuowana dalsza część infrastruktury.

Do wykonania z zakresu wod-kan. pozostanie:

- kanalizacja sanitarna o dł. 2 459,9 m

- kanalizacja deszczowa o dł. 2 842,2 m

- wodociąg o dł. 2 384,3 m

Zadanie to będzie realizowane systemem zleconym.

W roku bieżącym ze środków ZIK zaplanowano 600 000 zł. Pozostała wartość będzie finansowana ze środków UE.

  - Program porządkowania gospodarki ściekowej cz. Prawobrzeżnej, etap II: Kanalizacja ul.Staszica (od ul. Siemianowickiej do granic miasta).

Zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania w 2007 r. Planowane nakłady na 2007 rok

w wysokości 2 500 000 zł. w tym ze środków własnych ZIK – 700 000 zł.

Do wykonania następujący zakres robót:

- kanalizacja sanitarna długości 1476 m

- kanalizacja deszczowa długości 1142,5 m

- pompownie ścieków sanitarnych i deszczowych

- rurociągi tłoczne: ks dł. 442 m i kd dł. 436m

- renowacja wodociągu dł. 300 m wraz z wymianą przyłączy dł. 132,5 m

Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Zadanie będzie wykonane częściowo ze środków ZIK, Urzędu Miasta, UE.

  - Modernizacja wodociągu i kanalizacja w ul. Cmentarnej (od ul. Nowopogońskiej do Policji).

Planowane nakłady w 2005 r. 72 000 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej.

Realizację planuje się od 2006 r.

Plan na 2006 r. – 700 000 zł

2007 r.  – 200 000 zł

Na wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości 1162m i kanalizacji deszczowej o długości 596 m.

Zadanie będzie realizowane ze środków ZIK.

  - Kanalizacja Dolnej Węgrody wraz z wymianą wodociągów.

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji rozdzielczej w ulicach: Strzelecka, Moniuszki, 	Łączna, Lotnicza, Chopina, Reymonta, Ślepa, Poniatowskiego (stara zabudowa), Katowicka 	(dwa odcinki), Aleja Róż, Astrów, Powstania Styczniowego, Nowa, Niecała, Borowa, 	Wojciechowskiego, Wapienna, Zacisze, Polna.

Planowane nakłady w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł. w tym środki własne ZIK 300 000 zł.

Nakłady będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji budowlanej dla kanalizacji sanitarnej 	i deszczowej w ul. Reymonta i Katowickiej oraz na rozpoczęcie realizacji od wykonania 	kanalizacji sanitarnej  o długości 870 m i kanalizacji 	deszczowej o długości 520 m w ulicy 	Reymonta oraz kanalizacji sanitarnej o długości 740 m i kanalizacji deszczowej o długości 	690m w ul. Katowickiej.

Zadanie to będzie kontynuowane w latach następnych.

Zadanie będzie finansowane ze środków ZIK, UE.

  - Piaski Wschodnie: Kanalizacja w ul. Słowackiego i ul. Klonowej.

Planowane nakłady w 2005 r. w kwocie 760 000 zł. obejmują wykonawstwo kanalizacji sanitarnej 	o długości 290,5 m i kanalizacji deszczowej o długości 156 m w ul. Słowackiego, kanalizacji 	sanitarnej o długości 236 m i kanalizacji deszczowej o długości 203,5 m w ul. Klonowrej.

Zadanie będzie finansowane ze środków ZIK oraz PFOŚiGW.

  - Piaski Wschodnie; kanalizacja ul. Krasickiego.

Planowane nakłady w 2005 r w kwocie 35 000 zł obejmują opracowanie dokumentacji kanalizacji 	sanitarnej o długości 215 m i kanalizacji deszczowej odługości 125 m w ul. Krasickiego.

Planowane nakłady na 2006 r. wynoszą 400 000 zł. na wykonanie w/w kanalizacji rozdzielczej.	Zadanie będzie finansowane ze środków własnych ZIK.

  - Układ drogowy Starego i Nowego Miasta.

Planowane nakłady na 2007 r. 2 500 000 zl. W ramach budowy układu drogowego wykonana 	zostanie kanalizacja sanitarna odł. 786 m, kanalizacja deszczowa o dł. 1009,5 m, wodociąg o dł. 	1265,2 m.

Zadanie to będzie kontynuowane.

Zadanie będzie realizowane ze środków Urzędu Miasta, dotacji Unii Europejskiej.

  - Kanalizacja i wodociąg WSE wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Planowane nakłady na 2007 r. 600 000 zł. w tym środki ZIK w wysokości 120 000 zł. na 	opracowanie dokumentacji i przygotowanie zadania do realizacji. Planowane rozpoczęcie robót 	po 2007 r.

  - Piaski Zachodnie: kanalizacja etap I: ulica Kościuszki, ulica 3-go Kwietnia, ulica Mickiewicza i ul.Sikorskiego.

Planowane nakłady w 2006 r.w wysokości 200 000 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji rozdzielczej w ul. Kościuszki, 3-go Kwietnia, Sikorskiego, Mickiewicza.

Planowane naklady w 2007 r. w wysokości 2 200 000 zł obejmują wykonanie:

-	kanalizacji sanitarnej odługości 1060 m i kanalizacji deszczowej odługości 860 m w ulicy      Kościuszki

- kanalizacji sanitarnej o długości 1310 m i kanalizacji deszczowej o długości 990 m w ul. 3-go 	Kwietnia

- kanalizacji sanitarnej o długości 360 m i kanalizacji deszczowej o długości 300 m w ulicy 	Sikorskiego

- kanalizacji sanitarnej o długości 1190 m i kanalizacji deszczowej o długości 1040 m w ulicy 	Mickiewicza

Zadanie będzie kontynuowane po 2007 r.

Zadanie będzie realizowane ze środków ZIK, Urzędu Miasta, Unii Europejskiej.

II b. Plan inwestycji gospodarki wodnej na terenie miasta Czeladź.

- Opracowanie obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej.

Planowane nakłady w 2006 r w wysokości 100 000 zł. na opracowanie obliczeń hydraulicznych 	wraz z częścią graficzną dla sieci i obiektów wodociągowych m. Czeladź.

Wykonanie opracowania ze środków ZIK.

- Modernizacja wodociągu ul. Przełajska

Planowane nakłady w 2005 r. w kwocie 40 000 zł przeznaczone będą na opracowanie 	dokumentacji projektowej.

Zadanie to będzie finansowane ze środków ZIK.

- Modernizacja wodociągu ul. Staropogońska.

Planowane nakłady w 2006 r. w kwocie 200 000 zł. na wykonanie robót budowlano-	 		montażowych.

Planowany efekt rzeczowy:

Wodociąg PE Ø 125 mm, 		L=130 m

Wodociąg PE Ø 40/63 mm 	L=410 m

Zadanie to będzie finansowane ze środków ZIK.

- Modernizacja wodociągu ul. Rzemieślnicza, Matejki.

Planowane nakłady w 2006 r. w kwocie 313 000 zł. na wykonanie robót budowlano-	montażowych.

Planowany efekt rzeczowyc:

Wodociąg PE Ø 125 mm, 		L=315 m

Wodociąg PE Ø 40/63 mm 	L=410 m

Zadanie będzie finansowane ze środków ZIK.

- Modernizacja wodociągu ul. Cicha.

Planowane nakłady w 2006 r. w kwocie 90 000 zł. na wykonanie robót budowlano-	montażowych.

Planowany efekt rzeczowy:

Wodociąg PE Ø 125 mm, 		L=130 m

Wodociąg PE Ø 40/63 mm 	L=160 m

Zadanie to będzie finansowane ze środków ZIK.

- Remonty obiektów i sprzętu.

Planowane nakłady w 2005 r. 50 000 zł.

2006 r. 50 000 zł

2007 r. 50 000 zł

Remonty będą obejmowały:

- remonty hydroforni

- remonty studni

- remonty cząstkowe obiektów

- remonty sprzętu

Zadanie będzie finansowane ze srodków ZIK.

- Dosprzętowienie ZIK.

Planowane nakłady w 2005 r. w kwocie 159 000 zł

2006 r.  w kwocie 100 000 zł

2007 r.  w kwocie  100 000 zł

Zadanie to będzie finansowane ze środków ZIK.

Ze środków Zakładu Inżynierii Komunalnej zostaną wykonane inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne:

w 2005 roku w kwocie:   1 716 000 zł

w 2006 roku w kwocie:   2 853 000 zł

w 2007 roku w kwocie:   2 170 000 zł

- PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Dla racjonalnego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w mieście realizowany jest zakres n/w przedsięwzięć:

- wymiana około 800 szt. wodomierzy rocznie z analizą zużycia wody i zabuową wodomierza o wyższej dokładności

- systematyczna kontrola i likwidacja wycieków wody do gruntu ( korelacja sieci wodociągowej)

- modernizacja technicznie zużytych wodociągów

- zabudowa urządzeń pomiarowych na odpływie ścieków z obiektów przemysłowych,

- zapobieganie infiltracji i eksfiltracji w kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej poprzez kontrole szczelności i renowację kanałów, które utraciły szczelność.

Wodomierze 2005-2007r.

Przewidywana ilość wodomierzy wymienionych w ciągu następnych lat będzie na poziomie około 800 szt/rok z czego połowa to wodomierze nowe.