6. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na nośniki energii

6.1. Wprowadzenie	2

6.2. Główne czynniki decydujące o zmianach w zapotrzebowaniu gminy na media
       energetyczne	2

6.2.1. Rozwój zabudowy mieszkaniowej	3

6.2.2. Rozwój zabudowy usługowej i wytwórczej	4

6.3. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło	5

6.3.1. Prognoza wzrostu potrzeb cieplnych gminy	5

6.3.2. Zmiany struktury zaopatrzenia w energię cieplną	7

6.3.3. Możliwości pokrycia przyrostu zapotrzebowania na energię cieplną	7

6.4. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną	8

6.4.1. Prognoza wzrostu potrzeb na energię elektryczną	8

6.4.2. Możliwości pokrycia przyrostu zapotrzebowania na energię elektryczną	9

6.5. Działania i wymagania dotyczące uzbrojenia energetycznego dla wydzielonych
       obszarów zabudowy (istniejącej i przyszłościowej)	10

6.6. Podsumowanie	11

# 6.1. Wprowadzenie

W ramach określania nowych potrzeb energetycznych opierano się na informacjach zawartych w:

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czeladź” (z 1998/99r.);

- Uchwałach Rady Miejskiej w Czeladzi:

- Nr VIII/49/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu przy DK 86 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2003r. Nr 47 poz. 1358)

- Nr VIII/48/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu przy ulicy Staszica (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2003r. Nr 47 poz. 1357)

- Nr XL/277/2001 z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2001r. Nr 42 poz. 1056)

- Nr XL/276/2001 z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Dziekana III B” w Czeladzi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2001r. Nr 42 poz. 1055)

- „Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czeladź na lata 2004-2008” - przyjętego Uchwałą Nr XIII/94/2003 Rady Miejskiej w Czeladzi w dniu 16 lipca 2003r.

oraz na podstawie spotkań w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Czeladź, których uczestnikami byli przedstawiciele Wydziału i firmy Energoekspert.

Podane w opracowaniu zestawienia wielkości energetycznych mają określony szacunkowy stopień dokładności wynikający z przyjętych założeń ogólnych. Dotyczy to głównie wielkości związanych z możliwościami terenowymi i oceną realności ich wykorzystania.

Bilans daje podstawę do oceny, czy nie występują zagrożenia ze strony źródeł zasilania oraz zdolności przesyłowych głównych systemów.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto rok 2004 jako wyjściowy, a zamknięcie okresu  bilansowego na rok 2015 (rok docelowy).

Jednocześnie przeprowadzone analizy pozwalają dokonać oceny atrakcyjności wskazywanych do rozwoju obszarów. W ramach analiz nad sposobem zaopatrzenia w energię dokonano kwalifikacji obszarów przeznaczonych pod rozwój zabudowy, co pozwoliło na wskazanie potencjalnego rozwiązania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, który szerzej opisano w scenariuszach rozwoju w rozdziale 10.

# 6.2. Główne czynniki decydujące o zmianach w zapotrzebowaniu  	gminy na media energetyczne

Głównym czynnikiem warunkującym zaistnienie zmian w zapotrzebowaniu na wszelkiego typu nośniki energii jest dynamika rozwoju gminy ukierunkowana w wielu płaszczyznach.

Elementami wpływającymi bezpośrednio na rozwój gminy Czeladź są:

- zmiany demograficzne uwzględniające zmiany w ilości oraz strukturze wiekowej i zawodowej ludności;

- migracja ludności, rozwój zabudowy mieszkaniowej stałej i rekreacyjnej;

- rozwój szeroko rozumianego sektora usług obejmującego między innymi:

- działalność wytwórczą, handlową i usług komunikacyjnych;

- działalność kulturalną i rekreacyjną;

- wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych umożliwiających dostęp do tworzonych centrów usługowych, oraz ruch tranzytowy dla gminy;

- konieczność likwidowania zagrożeń ekologicznych.

## 6.2.1. Rozwój zabudowy mieszkaniowej

Parametrami decydującymi o wielkości zapotrzebowania na nowe budownictwo mieszkaniowe są potrzeby mieszkaniowe nowych rodzin oraz zapewnienie mieszkań zastępczych w miejsce wyburzeń, jak również poprawa standardu warunków mieszkaniowych, co wyraża się z jednej strony wielkością wskaźników związanych z oceną zapotrzebowania na mieszkania, określających:

- ilość osób przypadających na mieszkanie;

- wielkość powierzchni użytkowej przypadającej na osobę;

z drugiej strony stopniem wyposażenia mieszkań w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Sukcesywne działania realizujące politykę mieszkaniową mają obejmować:

- wspieranie budownictwa mieszkaniowego poprzez przygotowanie uzbrojonych terenów, politykę kredytową i politykę podatkową;

- wspomaganie remontów i modernizacji zasobów komunalnych przewidzianych do uwłaszczenia;

- opracowanie odpowiedniego programu i realizację odpowiedniej skali budownictwa socjalnego i czynszowego;

- realizację programu uwłaszczeniowego.

Dla budownictwa mieszkaniowego w gminie Czeladź przewiduje się:

- działania zmierzające do modernizacji, restrukturyzacji i rewitalizacji istniejących zasobów mieszkaniowych;

- wprowadzenie nowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej;

- dogęszczanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Szczególnie istotna jest rewitalizacja starej zabudowy z wymaganym zachowaniem charakteru całych zespołów i pojedynczych obiektów zabytkowych.

Działania te obejmują równocześnie konieczność rozbudowy lub modernizacji infrastruktury technicznej (sieć gazowa, kable elektroenergetyczne).

Zapotrzebowanie na energię występujące przy realizacji uzupełnienia ulic zabudową „plombową” redukowane będzie przez działania renowacyjne i modernizacyjne, w trakcie których dąży się między innymi do zminimalizowania potrzeb energetycznych. Wystąpią natomiast zmiany co do charakteru odbioru i nośnika energii, uwzględniające poprawę standardu warunków mieszkaniowych.

Wielkości te są trudne do określenia pod kątem sprecyzowania odpowiedzi na pytania w jakiej skali miejscowej i czasowej, gdzie i kiedy realizowane będą te zamierzenia. Związane jest to bowiem głównie z możliwościami finansowymi właścicieli budynków, a także gminy 
w przypadku własności komunalnej.

Na podstawie źródeł informacji i ustaleń jak w rozdziale 6.1 określono tereny przeznaczone pod rozwój zabudowy mieszkaniowej. Ich krótką charakterystykę przedstawiono w  poniższej tabeli.

Tabela 6-1.

| Oznaczenie | Powierzchnia | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | [ha] |  |
| M1 | 36,6 | przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności |
| M2 | 5,8 | obszar posiada uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XL/277/2001); przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywmości (5,6 ha) oraz tereny zielone i drogi; powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej dla jednego budynku wolnostojącego nie mniejszą niż 600m2; |
| M3 | 11,4 | przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności |
| M4 | 14,7 | przeznaczony pod tereny mieszkalnictwa o niskiej intensywności zabudowy (10 ha) |
| M5 | 2,5 | przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności |
| M6 | 3,4 | przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności |
| M7 | 6,1 | przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności |
| M8 | 6,5 | przeznaczony pod tereny mieszkalnictwa o niskiej intensywności zabudowy (3,8 ha) |
| M9 | 6,5 | obszar posiada uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Dziekana III B” (uchwała nr XL/276/2001); przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (1,98 ha), wielorodzinną (1,77) oraz tereny zielone i drogi; powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej dla jednego budynku wolnostojącego nie mniejszą niż 600m2; intensywność zabudowy wielorodzinnej do 0,8 (przy średniej ilości mieszkań 85 / 1ha terenu netto); |

## 6.2.2. Rozwój zabudowy usługowej i wytwórczej

W przypadku zabudowy wytwórczej przewiduje się, że jej rozwój nie spowoduje istotnych zmian w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej gminy.

Ostatnie lata charakteryzują się spadkiem zapotrzebowania na nośniki energii dla potrzeb przemysłu (głównie ciepła). Wynika to głównie z ograniczenia działalności przedsiębiorstw wytwórczych. Drugim czynnikiem obniżającym potrzeby energetyczne jest wprowadzanie nowych energooszczędnych technologii.

Przewiduje się, że tendencja obniżania potrzeb energetycznych w przemyśle utrzyma się do momentu osiągnięcia takiego stopnia przemian w gospodarce, kiedy czynnikiem decydującym o charakterze i wielkości produkcji będą warunki ekonomiczne opłacalności produkcji.

Oszacowanie wielkości potrzeb energetycznych przemysłu dla okresu docelowego utrudnione jest również z tego względu, że zakłady produkcyjne nie chcą, lub nie są w stanie określić przewidywanych zmian dla dłuższego okresu czasu. Wg pozyskanych informacji zlokalizowane w Czeladzi podmioty sfery przemysłowej nie planują w najbliższym czasie znacznych zmian w zapotrzebowaniu na nośniki energii.

Reasumując powyższe - z uwagi na brak informacji odnośnie zmian zapotrzebowania w sferze wytwórczości, zakłada się utrzymanie jego wielkości na aktualnym poziomie.

Przewiduje się, że rozwój obiektów sektora usług skoncentrowany będzie na poprawie standardów wyposażenia terenu oraz zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy, głównie w rejonach ich obecnego występowania.

Na podstawie źródeł informacji i ustaleń jak w rozdziale 6.1 określono tereny przeznaczone pod rozwój zabudowy usługowej i drobnej wytwórczości. Ich krótką charakterystykę przedstawiono w  poniższej tabeli.

Tabela 6-2.

| Oznaczenie | Powierzchnia | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | [ha] |  |
| UW1 | 2,9 | obszar posiada uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XL/277/2001); przeznaczony jest pod sferę produkcyjno – usługową (2,87 ha) w tym: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy, magazyny, usługi handlu, gastronomii i rzemiosła oraz jako uzupełnienie i dogęszczenie tereny zielone i drogi |
| UW2 | 59,6 | przeznaczony pod usługi i drobną wytwórczość |
| UW3 | 65,4 | przeznaczony pod usługi i drobną wytwórczość |
| UW4 | 46,5 | przeznaczony pod usługi i drobną wytwórczość |
| UW5 | 9,8 | przeznaczony pod usługi i rzemiosło (1,26 ha) |
| UW6 | 4,1 | obszar posiada uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr VIII/49/03); przeznaczony jest pod sferę usługowo – handlową w tym obsługa komunikacji samochodowej i transportu, magazyny oraz jako uzupełnienie i dogęszczenie tereny zielone i drogi |
| UW7 | 52,3 | przeznaczony pod usługi i drobną wytwórczość |
| UW8 | 3,1 | obszar posiada uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr VIII/48/03); przeznaczony jest pod sferę usługową z zielenią towarzyszącą oraz układem komunikacyjnym |

# 6.3. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło

## 6.3.1. Prognoza wzrostu potrzeb cieplnych gminy

Dla zbilansowania potrzeb cieplnych gminy wynikłych z zagospodarowania nowych terenów przyjęto następujące szacunkowe założenia:

- Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania:

- 100 m2 - dla budownictwa jednorodzinnego

- 60 m2 - dla budownictwa wielorodzinnego,

powyższe wielkości przyjęto na podstawie informacji zawartych w zestawieniach Urzędu Statystycznego Katowice -w tablicy "Mieszkania oddane do użytku”.

- Nowe budownictwo będzie realizowane jako energooszczędne - jednostkowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na ogrzewaną powierzchnię użytkową mieszkania:

- 60 W/m2 - dla budownictwa jednorodzinnego,

- 80 W/m2 - dla budownictwa wielorodzinnego,

wielkości te przyjęto na podstawie posiadanego doświadczenia projektantów z zakresu audytów energetycznych budynków mieszkalnych.

- Zapotrzebowanie mocy cieplnej i roczne zużycie energii dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) wyliczono w oparciu o PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe.

- Dla istniejącej zabudowy przeprowadzone zostaną działania termorenowacyjne i modernizacyjne obniżające zapotrzebowanie na ciepło.

Przyjęto na podstawie szacunkowej analizy, że na skutek ww. działań dla okresu docelowego nastąpi spadek zapotrzebowania mocy cieplnej o 12% dla budownictwa mieszkaniowego oraz o 4% dla budownictwa usługowego.

- Nie uwzględniono zmian charakteru istniejącej zabudowy.

- Dla terenów przeznaczonych pod usługi i drobną wytwórczość przyjęto wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na poziomie 150 kW/ha.

wielkość tą przyjęto na podstawie analizy istniejących terenów przemysłowych w gminie oraz podobnych w innych gminach, gdzie projektanci wykonywali tego typu opracowania.

- Przyjęto ustabilizowane wielkości zapotrzebowania ciepła dla dotychczasowych odbiorców w grupie „usługi komercyjne i wytwórczość”.

Przy powyższych założeniach potrzeby cieplne gminy Czeladź mogą osiągnąć poziom przedstawiony w tabeli 6-3.

Tabela 6-3.

|  |  | Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MW] |  | Roczne zużycie energii cieplnej [TJ] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budownictwo mieszkaniowe | stan obecny |  | 89,1 |  | 722,23 |
|  | spadek w skutek działań termo-modernizacyjnych |  | 10,7 |  | 93,89 |
|  | przyrost związany z nowym budownictwem |  | 5,0 |  | 36,18 |
|  | stan końcowy |  | 83,4 |  | 664,52 |
| Budownictwo usługowe i wytwórcze | stan obecny |  | 21,7 |  | 164,18 |
|  | spadek w skutek działań termo-modernizacyjnych |  | 0,9 |  | 8,01 |
|  | przyrost związany z nowym budownictwem |  | 14,5 |  | 104,25 |
|  | stan końcowy |  | 35,3 |  | 260,42 |
| Gmina Czeladź | stan obecny |  | 110,8 |  | 886,41 |
|  | spadek w skutek działań termo-modernizacyjnych |  | 11,6 |  | 101,9 |
|  | przyrost związany z nowym budownictwem |  | 19,5 |  | 140,43 |
|  | stan końcowy |  | 118,7 |  | 924,94 |

Przewidywany przyrost potrzeb cieplnych dla poszczególnych nowych obszarów rozwojowych przedstawiono w tabeli 6-4. Lokalizacja nowego budownictwa będzie ściśle związaną z warunkami, które w znacznym stopniu określone zostaną przez przyszłych inwestorów.

Tabela 6-4.

| Oznaczenie obszaru rozwoju | Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MW] | Roczne zużycie energii cieplnej [GJ] | Oznaczenie obszaru rozwoju | Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MW] | Roczne zużycie energii cieplnej [GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1,6 | 11,86 | UW1 | 0,4 | 3,10 |
| M2 | 0,4 | 3,02 | UW2 | 3,6 | 25,75 |
| M3 | 0,5 | 3,69 | UW3 | 3,9 | 28,25 |
| M4 | 0,8 | 5,40 | UW4 | 2,8 | 20,09 |
| M5 | 0,1 | 0,81 | UW5 | 0,2 | 1,36 |
| M6 | 0,2 | 1,10 | UW6 | 0,2 | 1,77 |
| M7 | 0,3 | 1,98 | UW7 | 3,1 | 22,59 |
| M8 | 0,3 | 2,05 | UW8 | 0,2 | 1,34 |
| M9 | 1,0 | 1,07 |  |  |  |

## 6.3.2. Zmiany struktury zaopatrzenia w energię cieplną

Charakter zmian sposobu zaopatrzenia w ciepło z punktu widzenia globalnego gminy powinien polegać na zmianie sposobu zaopatrzenia w ciepło przez likwidację przestarzałych i niskosprawnych ogrzewań węglowych na rzecz:

- systemu ciepłowniczego;

- paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny, węgiel wysokiej jakości);

- paliw odnawialnych (biomasa - głównie drewno i słoma);

- energii elektrycznej.

Obecne zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywane przez ogrzewania węglowe w poszczególnych grupach odbiorców kształtuje się następująco:

- budownictwo mieszkaniowe			37,1 MW,

- budynki użyteczności publicznej		  1,0 MW,

- usługi komercyjne i wytwórczość		  3,7 MW.

Podsumowując powyżej przedstawione informacje, można stwierdzić, że ogrzewania bazujące na wykorzystaniu węgla jako nośnika energii w bilansie gminy (bez uwzględnienia systemu ciepłowniczego) stanowią prawie 62%. Zbilansowana moc cieplna z tego typu ogrzewań jest oszacowana na poziomie 42 MW. Według przeprowadzonych analiz tylko około 10% mocy jw. zainstalowanej jest w nowoczesnych niskoemisyjnych kotłach węglowych.

## 6.3.3. Możliwości pokrycia przyrostu zapotrzebowania na energię cieplną

Mając na uwadze ocenę istniejącego stanu zaopatrzenia gminy w ciepło z systemu ciepłowniczego i gazowniczego, należy stwierdzić, że w gminie istnieją znaczne rezerwy dostępności wynikające z faktu, że:

- źródła ciepła pracujące na potrzeby tego systemu, jakimi są: EC Katowice i EC Będzin, posiadają rezerwy mocy cieplnej możliwe do wyprowadzenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;

- magistrale ciepłownicze dosyłające ciepło do gminy jak i same sieci rozdzielcze posiadają znaczne rezerwy przepustowości;

- gazowe stacje redukcyjno – pomiarowe I-go i II-go stopnia oraz sieci gazowe dosyłające gaz do gminy jak i sieci rozdzielcze na jej terenie posiadają duże rezerwy przepustowości, pozwalające na podłączanie nowych odbiorców.

W celu ujęcia rozbudowy sieci ciepłowniczych i gazowych oraz uzbrojenia terenu przeznaczonego pod nowe budownictwo w planach rozwojowych odpowiednich przedsiębiorstw energetycznych, po opracowaniu "Projektu założeń ..." gmina powinna sformułować harmonogram w zakresie przygotowania tych terenów pod rozbudowę zgodnie z ich przeznaczeniem i przekazać w postaci wniosku do planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych.

Rola gminy Czeladź winna ograniczyć się do organizowania i koordynowania działań związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej i gazowniczej tj. organizowanie przyszłych odbiorców w celu zgłaszania ich do odpowiednich przedsiębiorstw energetycznych dla zawierania stosownych umów.

Przystąpienie do koniecznych działań inwestycyjnych na terenach przeznaczonych pod nowe budownictwo wymaga od przedsiębiorstw energetycznych współdziałania z gminą pod kątem przygotowania miejscowych planów zagospodarowania dla zarezerwowania lokalizacji tras prowadzenia sieci i sprecyzowania potrzeb docelowych dla danego terenu.

W przypadku odbiorców zlokalizowanych w takich odległościach od systemu ciepłowniczego i gazowniczego, że nieopłacalna jest rozbudowa sieci dla ich obsługi, należy stosować rozwiązania indywidualne (głównie gaz płynny, olej opałowy, energia elektryczna, drewno, oraz dobrej jakości węgiel spalany w nowoczesnych wysokosprawnych kotłach).

Mając na uwadze ocenę stanu istniejącego systemu zaopatrzenia gminy w ciepło należy stwierdzić, że gmina powinna przede wszystkim:

- w przypadku nowego budownictwa – akceptować, w procesie poprzedzającym budowę, tylko niskoemisyjne źródła ciepła tj. EC Katowice, EC Będzin, El. Łagisza oraz kotłownie opalane gazem sieciowym, gazem płynnym, olejem opałowym, drewnem, dobrej jakości węglem spalany w nowoczesnych wysokosprawnych kotłach oraz ogrzewania elektryczne);

- zachęcać mieszkańców do zmiany obecnego często przestarzałego ogrzewania z wykorzystaniem węgla spalanego w sposób „tradycyjny” (a czasami nawet odpadów) na wykorzystanie nośników energii, które nie powodują pogorszenia stanu środowiska (w tym dobrej jakości węgla kamiennego spalanego w nowoczesnych wysokosprawnych kotłach).

# 6.4. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną

## 6.4.1. Prognoza wzrostu potrzeb na energię elektryczną

Dla zbilansowania potrzeb elektrycznych gminy wynikłych z zagospodarowania nowych terenów przyjęto następujące szacunkowe założenia:

- 15 kW – wskaźnik zapotrzebowania na moc elektryczną w domu jednorodzinnym;

- 3 kW – wskaźnik zapotrzebowania na moc elektryczną dla mieszkania w budynku wielorodzinnym.

Nie oszacowano wielkości zapotrzebowania mocy elektrycznej przez potencjalnych nowych inwestorów z zakresie usług i drobnej wytwórczości ze względu na brak obecnie możliwości określenia struktury działalności tych poszczególnych firm.

Przy powyższych założeniach potrzeby elektryczne nowych terenów mieszkaniowych w gminie Czeladź mogą osiągnąć poziom przedstawiony w tabeli 6-5.

Tabela 6-5.

| Oznaczenie obszaru rozwoju | Zapotrzebowanie mocy elektrycznej [MW] | Oznaczenie obszaru rozwoju | Zapotrzebowanie mocy elektrycznej [MW] |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 4,12 | M6 | 0,38 |
| M2 | 1,05 | M7 | 0,69 |
| M3 | 1,28 | M8 | 0,71 |
| M4 | 1,88 | M9 (jednorodzinna) | 0,37 |
| M5 | 0,28 | M9 (wielorodzinna) | 0,45 |

Wielkości przedstawione w powyższej tabeli są wielkościami szczytowymi bez uwzględnienia współczynników jednoczesności.

Lokalizacja nowego budownictwa będzie ściśle związaną z warunkami, które w znacznym stopniu określone zostaną przez przyszłych inwestorów.

## 6.4.2. Możliwości pokrycia przyrostu zapotrzebowania na energię elektryczną

System elektroenergetyczny gminy, przy założeniu realizacji działań modernizacyjnych jak w rozdziale 5, zapewnia pewność i bezpieczeństwo zasilania odbiorców energii elektrycznej z jej terenu. Istniejąca rezerwa i struktura układu zasilania gminy gwarantuje stabilność dostaw energii przy założeniu podłączenia do układu nowych odbiorców.

W celu ujęcia rozbudowy sieci elektroenergetycznych oraz uzbrojenia terenu przeznaczonego pod nowe budownictwo w planach rozwojowych przedsiębiorstwa energetycznego działającego na terenie gminy, tj. głównie Będzińskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA, po opracowaniu "Projektu założeń ..." gmina powinna okresowo (np. co 3 lata) formułować harmonogram w zakresie przygotowania tych terenów pod rozbudowę zgodnie z ich przeznaczeniem i przekazać w postaci wniosku do planów rozwojowych w/w przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia prawa rola gminy winna ograniczyć się do organizowania i koordynowania działań związanych z rozbudową sieci elektroenergetycznej. Polegać ma to na organizowaniu przyszłych odbiorców w celu zgłaszania ich wyprzedzająco do BZE SA celem zawierania stosownych umów.

Przystąpienie do koniecznych działań inwestycyjnych na terenach przeznaczonych pod nowe budownictwo wymaga współdziałania pod kątem przygotowania miejscowych planów zagospodarowania dla zarezerwowania lokalizacji tras prowadzenia sieci elektroenergetycznych (wg wskazań BZE) i sprecyzowania potrzeb docelowych dla danego terenu.

# 6.5. Działania i wymagania dotyczące uzbrojenia energetycznego 	dla wydzielonych obszarów zabudowy (istniejącej i przy-	szłościowej)

Ustawa prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie gminy obowiązek zapewnienia realizacji i finansowania infrastruktury energetycznej. Art.7 ust.4 i 5 tej ustawy mówią:

- Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączeń podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach, o których mowa w art. 9 i 46, oraz w założeniach, o których mowa w art. 19. Za przyłączenie do sieci przewidzianej w założeniach, o których mowa w art. 19, pobiera się opłatę określoną na podstawie ustalonych w taryfie stawek opłat za przyłączenie do sieci.

- Stawki opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w ust. 4, kalkuluje się na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotów ubiegających się o przyłączenie, określonych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16.

Z wyżej zacytowanych fragmentów ustawy prawo energetyczne wynika, że wybudowanie sieci doprowadzających do nowych, ujętych w „Założeniach do planu...” obszarów rozwoju budownictwa stanowi zadanie własne przedsiębiorstw energetycznych (przy spełnieniu kryterium rachunku techniczno - ekonomicznego). Koszty rozbudowy sieci energetycznych (gazowych i elektroenergetycznych) winny natomiast jako uzasadnione znaleźć się w taryfie przedsiębiorstwa. Odbiorca końcowy winien jedynie pokryć koszty tak zwanej opłaty przyłączeniowej, jak w cytowanym wyżej ust. 5, której wysokość określona jest w aktualnej taryfie przedsiębiorstwa energetycznego.

Najbardziej efektywnym sposobem uzbrajania terenów rozwojowych, jest podział zadań pomiędzy gminą, która uzbraja tereny rozwoju w drogi dojazdowe, sieć wodociągową i kanalizacyjną, a przedsiębiorstwa energetyczne, które zabezpieczają zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz.

Realizacja rozwiązań inwestycyjnych związanych z zaopatrzeniem w media energetyczne terenu, nastąpi w wyniku ujęcia ich w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych lub 
w sytuacjach specjalnych zgodnie z ust. 5 i 6 art.20 ustawy prawo energetyczne - ujęcia 
w planie zaopatrzenia energetycznego opracowanym przez gminę.

Art.20 ust.5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust.3, gmina może zawierać umowy 
z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Art.20. ust.6.W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe może wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne.

# 6.6. Podsumowanie

Oprócz przyjętych w niniejszym opracowaniu terenów rozwoju gminy, mogą pojawić się w okresie docelowym (do 2015r.) również inne, powstałe na skutek:

- opracowania w najbliższym czasie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czeladź;

- Uchwał Rady Miejskiej zmieniających dotychczasowy wariant zagospodarowania poszczególnych obszarów gminy.

Potencjalne nowe tereny rozwoju gminy z uwagi na duże rezerwy:

- mocy cieplnej w źródłach ciepła jak i sieciach ciepłowniczych

- przepustowości gazu ziemnego w stacjach i gazociągach

- mocy elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych

mogą być zaopatrywane w energię z istniejącej infrastruktury energetycznej bez konieczności realizacji dużych inwestycji związanych z rozbudową układu dostarczania energii (gaz, energia elektryczna i ciepło zdalaczynne) do gminy.

Zaopatrzenie w energię tych terenów wiązać się będzie z rozbudową układu dystrybucyjnego na terenie gminy.