11. Wytyczne dla działań przyszłościowych gminy

11.1. Wprowadzenie	2

11.2. Scenariusze zaopatrzenia gminy w energię	2

11.2.1. Jednostka A	3

11.2.2. Jednostka B	4

11.2.3. Jednostka C	4

11.2.4. Jednostka D	5

11.2.5. Jednostka E	6

11.2.6. Nowa zabudowa - punktowa	6

# 11.1. Wprowadzenie

Celem określenia przyszłych potrzeb energetycznych opierano się na informacjach zawartych w:

- „Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czeladź na lata 2004-2008” - przyjętego Uchwałą Nr XIII/94/2003 Rady Miejskiej w Czeladzi w dniu 16 lipca 2003r.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czeladź – Ustalenia studium – Cele rozwoju i kierunki zagospodarowania przestrzennego – Synteza studium” - CITEC SA, XII 1999r.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czeladź – Strategia rozwoju zrównoważonego” - CITEC SA, X 1999r.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czeladź – Diagnoza i uwarunkowania stanu istniejącego” - CITEC SA, XII 1998r.

Tabela 11-1. Obszary bilansowe

| Obszar bilansowy | Obszary rozwoju |
| --- | --- |
| A | M1, M2, UW1 |
| B | UW2, UW3, UW4, UW5, UW6 |
| C | M3, UW7, UW8 |
| D | M4, M5, M6 |
| E | M7, M8, M9 |

Charakterystykę planowanych obszarów rozwojowych gminy Czeladź w poszczególnych jednostkach bilansowych przedstawiono w rozdziale 6 niniejszego opracowania.

Lokalizacja nowego budownictwa oraz tempo jego rozwoju zależeć będzie od woli inwestorów, dlatego przyjęte wartości są tylko szacunkowe wynikające z panującego trendu w ostatnich latach oraz sporządzonych prognoz.

# 11.2. Scenariusze zaopatrzenia gminy w energię

Planowanie zaopatrzenia w energię rozwijającego się na terenie gminy nowego budownictwa stanowi, zgodnie z prawem energetycznym, zadanie własne gminy, którego realizacji podjąć się mają za przyzwoleniem gminy odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne. Głównym założeniem scenariuszy zaopatrzenia w energię powinno być wskazanie optymalnych sposobów pokrycia potencjalnego zapotrzebowania na energię nowego budownictwa.

Rozwój systemów energetycznych ukierunkowany na pokrycie zapotrzebowania na energię na nowych terenach rozwoju powinien charakteryzować się cechami takimi jak: zasadność ekonomiczna działań inwestycyjnych i minimalizacja przyszłych kosztów eksploatacyjnych.

Zasadność ekonomiczna działań inwestycyjnych to zgodność działań z zasadą samofinansowania się przedsięwzięcia. Jej przejawem będzie np.:

- realizacja takich inwestycji, które dadzą możliwość spłaty nakładów inwestycyjnych w cenie energii jaką będzie można sprzedać dodatkowo,

- nie wprowadzanie w obszar rozwoju równolegle dwóch systemów, np. jednego jako źródła ogrzewania, a drugiego jako źródła ciepłej wody użytkowej i ogrzewania kuchennego. Takie działanie nie daje szansy na spłatę kosztów inwestycyjnych obu systemów.

Zasadność eksploatacyjna, która w perspektywie stworzy przyszłemu odbiorcy energii warunki do zakupu energii za cenę atrakcyjną rynkowo.

W przyszłości zaopatrzenie gminy Czeladź w ciepło oparte będzie w głównej mierze o istniejący system ciepłowniczy, jak również o system gazowniczy oraz rozwiązania indywidualne oparte o węgiel kamienny spalany w źródłach o nowej technologii nisko emisyjnej, olej opałowy i inne źródła ekologiczne (np. biomasa – m.in. słoma i odpady drzewne). W niektórych przypadkach na cele ogrzewcze wykorzystana będzie energia elektryczna dostarczana z systemu elektroenergetycznego.

W poniższych podrozdziałach przedstawiono scenariusze zaopatrzenia w energię dla poszczególnych jednostek bilansowych.

## 11.2.1. Jednostka A

Zaopatrzenie w ciepło

- Nowa zabudowa mieszkaniowa

M1 i M2 – ze względu na planowany charakter nowej zabudowy jako główny nośnik energii dla ogrzewania przyjmuje się gaz sieciowy. Dopuszcza się również możliwość wykorzystania gazu płynnego, oleju opałowego, biomasy (drewna), energii elektrycznej oraz węgla spalanego w kotłach niskoemisyjnych.

- Nowa zabudowa usługowo – wytwórcza

UW1 – z uwagi na lokalizację nowej zabudowy jako główny nośnik energii dla ogrzewania przyjmuje się gaz sieciowy, lub w sytuacji wystąpienia skoncentrowanego zapotrzebowania system ciepłowniczy. Dopuszcza się również możliwość wykorzystania gazu płynnego, oleju opałowego, biomasy (drewna), energii elektrycznej oraz węgla spalanego w kotłach niskoemisyjnych.

- Racjonalizacja wykorzystania energii cieplnej

Dla gminnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej administrowanej przez ZBK (os. Nowotki) wykorzystującej obecnie piece węglowe jako sposób ogrzewania pomieszczeń zaleca się wykonanie „Projektu planu ...” zgodnie z art. 20 ustawy prawo energetyczne. W opracowaniu tym zostaną przedstawione propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, harmonogram realizacji zadań oraz przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.

Dla pozostałej istniejącej, a wymagającej modernizacji zabudowy mieszkaniowej w zależności od lokalizacji proponuje się jako podstawowe źródło ciepła: system gazowniczy lub ciepłowniczy. Pozostała zabudowa znajdująca się poza ekonomicznie uzasadnionym zasięgiem rozbudowy systemu ciepłowniczego i gazowniczego należy zaopatrzyć w ciepło na bazie rozwiązań indywidualnych w oparciu o gaz płynny, olej opałowy lub alternatywnie mogą mieć zastosowanie: biomasa (głównie drewno), energia elektryczna i węgiel spalany w kotłach niskoemisyjnych.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Na bazie infrastruktury elektroenergetycznej – zadanie realizowane przez Będziński Zakład Elektroenergetyczny SA, przy koordynacji ze strony gminy.

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Na bazie infrastruktury gazowniczej – zadanie realizowane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., przy koordynacji ze strony gminy.

## 11.2.2. Jednostka B

Zaopatrzenie w ciepło

- Nowa zabudowa usługowo – wytwórcza

UW2, 3, 4, 5, 6 - z uwagi na lokalizację nowej zabudowy jako główny nośnik energii dla ogrzewania przyjmuje się gaz sieciowy, lub w sytuacji wystąpienia skoncentrowanego zapotrzebowania system ciepłowniczy. Dopuszcza się również możliwość wykorzystania gazu płynnego, oleju opałowego, biomasy (drewna), energii elektrycznej oraz węgla spalanego w kotłach niskoemisyjnych.

- Racjonalizacja wykorzystania energii cieplnej

Dla istniejącej, a wymagającej modernizacji zabudowy wykorzystującej obecnie węgiel w zależności od lokalizacji proponuje się jako podstawowe źródło ciepła: system gazowniczy lub ciepłowniczy. Pozostała zabudowa znajdująca się poza ekonomicznie uzasadnionym zasięgiem rozbudowy systemu ciepłowniczego i gazowniczego należy zaopatrzyć w ciepło na bazie rozwiązań indywidualnych w oparciu o gaz płynny, olej opałowy lub alternatywnie mogą mieć zastosowanie: biomasa (głównie drewno), energia elektryczna i węgiel spalany w kotłach niskoemisyjnych.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Na bazie infrastruktury elektroenergetycznej – zadanie realizowane przez Będziński Zakład Elektroenergetyczny SA, przy koordynacji ze strony gminy.

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Na bazie infrastruktury gazowniczej – zadanie realizowane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., przy koordynacji ze strony gminy.

## 11.2.3. Jednostka C

Zaopatrzenie w ciepło

- Nowa zabudowa mieszkaniowa

M3 – ze względu na planowany charakter nowej zabudowy jako główny nośnik energii dla ogrzewania przyjmuje się gaz sieciowy. Dopuszcza się również możliwość wykorzystania systemu ciepłowniczego, gazu płynnego, oleju opałowego, biomasy (drewna), energii elektrycznej oraz węgla spalanego w kotłach niskoemisyjnych.

- Nowa zabudowa usługowo – wytwórcza

UW7 - z uwagi na lokalizację nowej zabudowy jako główny nośnik energii dla ogrzewania przyjmuje się system ciepłowniczy lub gaz sieciowy. Dopuszcza się również możliwość wykorzystania gazu płynnego, oleju opałowego, biomasy (drewna), energii elektrycznej oraz węgla spalanego w kotłach niskoemisyjnych.

UW8 - z uwagi na lokalizację nowej zabudowy jako główny nośnik energii dla ogrzewania przyjmuje się gaz sieciowy, lub w sytuacji wystąpienia skoncentrowanego zapotrzebowania system ciepłowniczy. Dopuszcza się również możliwość wykorzystania gazu płynnego, oleju opałowego, biomasy (drewna), energii elektrycznej oraz węgla spalanego w kotłach niskoemisyjnych.

- Racjonalizacja wykorzystania energii cieplnej

Dla istniejącej, a wymagającej modernizacji zabudowy wykorzystującej obecnie węgiel w zależności od lokalizacji proponuje się jako podstawowe źródło ciepła: system gazowniczy lub ciepłowniczy. Pozostała zabudowa znajdująca się poza ekonomicznie uzasadnionym zasięgiem rozbudowy systemu ciepłowniczego i gazowniczego należy zaopatrzyć w ciepło na bazie rozwiązań indywidualnych w oparciu o gaz płynny, olej opałowy lub alternatywnie mogą mieć zastosowanie: biomasa (głównie drewno), energia elektryczna i węgiel spalany w kotłach niskoemisyjnych.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Na bazie infrastruktury elektroenergetycznej – zadanie realizowane przez Będziński Zakład Elektroenergetyczny SA, przy koordynacji ze strony gminy.

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Na bazie infrastruktury gazowniczej – zadanie realizowane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., przy koordynacji ze strony gminy.

## 11.2.4. Jednostka D

Zaopatrzenie w ciepło

- Nowa zabudowa mieszkaniowa

M4 – ze względu na planowany charakter nowej zabudowy jako główny nośnik energii dla ogrzewania przyjmuje się gaz sieciowy lub system ciepłowniczy. Dopuszcza się również możliwość wykorzystania gazu płynnego, oleju opałowego, biomasy (drewna), energii elektrycznej oraz węgla spalanego w kotłach niskoemisyjnych.

M5, 6 – ze względu na planowany charakter nowej zabudowy jako główny nośnik energii dla ogrzewania przyjmuje się gaz sieciowy. Dopuszcza się również możliwość wykorzystania gazu płynnego, oleju opałowego, biomasy (drewna), energii elektrycznej oraz węgla spalanego w kotłach niskoemisyjnych.

- Racjonalizacja wykorzystania energii cieplnej

Dla istniejącej, a wymagającej modernizacji zabudowy wykorzystującej obecnie węgiel w zależności od lokalizacji proponuje się jako podstawowe źródło ciepła: system gazowniczy lub ciepłowniczy. Pozostała zabudowa znajdująca się poza ekonomicznie uzasadnionym zasięgiem rozbudowy systemu ciepłowniczego i gazowniczego należy zaopatrzyć w ciepło na bazie rozwiązań indywidualnych w oparciu o gaz płynny, olej opałowy lub alternatywnie mogą mieć zastosowanie: biomasa (głównie drewno), energia elektryczna i węgiel spalany w kotłach niskoemisyjnych.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Na bazie infrastruktury elektroenergetycznej – zadanie realizowane przez Będziński Zakład Elektroenergetyczny SA, przy koordynacji ze strony gminy.

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Na bazie infrastruktury gazowniczej – zadanie realizowane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., przy koordynacji ze strony gminy.

## 11.2.5. Jednostka E

Zaopatrzenie w ciepło

- Nowa zabudowa mieszkaniowa

M7, 8, 9 – ze względu na planowany charakter nowej zabudowy jako główny nośnik energii dla ogrzewania przyjmuje się system ciepłowniczy lub gaz sieciowy. Dopuszcza się również możliwość wykorzystania gazu płynnego, oleju opałowego, biomasy (drewna), energii elektrycznej oraz węgla spalanego w kotłach niskoemisyjnych.

- Racjonalizacja wykorzystania energii cieplnej

Dla istniejącej, a wymagającej modernizacji zabudowy wykorzystującej obecnie węgiel w zależności od lokalizacji proponuje się jako podstawowe źródło ciepła: system gazowniczy lub ciepłowniczy. Pozostała zabudowa znajdująca się poza ekonomicznie uzasadnionym zasięgiem rozbudowy systemu ciepłowniczego i gazowniczego należy zaopatrzyć w ciepło na bazie rozwiązań indywidualnych w oparciu o gaz płynny, olej opałowy lub alternatywnie mogą mieć zastosowanie: biomasa (głównie drewno), energia elektryczna i węgiel spalany w kotłach niskoemisyjnych.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Na bazie infrastruktury elektroenergetycznej – zadanie realizowane przez Będziński Zakład Elektroenergetyczny SA, przy koordynacji ze strony gminy.

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Na bazie infrastruktury gazowniczej – zadanie realizowane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., przy koordynacji ze strony gminy.

## 11.2.6. Nowa zabudowa - punktowa

Zaopatrzenie w ciepło

W zależności od usytuowania nowej zabudowy w stosunku do lokalizacji systemu ciepłowniczego lub gazowniczego predysponuje się jej jako podstawowe źródła ciepła.

Pozostała zabudowa znajdująca się poza ekonomicznie uzasadnionym zasięgiem rozbudowy systemu ciepłowniczego i gazowniczego należy zaopatrzyć w ciepło na bazie rozwiązań indywidualnych w oparciu o gaz płynny, olej opałowy lub alternatywnie mogą mieć zastosowanie: biomasa (głównie drewno), energia elektryczna i węgiel spalany w kotłach niskoemisyjnych.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Na bazie infrastruktury elektroenergetycznej – zadanie realizowane przez Będziński Zakład Elektroenergetyczny SA, przy koordynacji ze strony gminy.

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Na bazie infrastruktury gazowniczej – zadanie realizowane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., przy koordynacji ze strony gminy.

Ustawa prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie gminy obowiązek zapewnienia realizacji i finansowania infrastruktury energetycznej (Art.7 ust.4 i 5). A więc wybudowanie sieci doprowadzających do nowych, ujętych w „Założeniach do planu zaopatrzenia ...” obszarów rozwoju, stanowi zadanie własne przedsiębiorstw energetycznych - przy spełnieniu kryterium rachunku techniczno-ekonomicznego.

Należy przyjąć, że wyżej określone scenariusze i zawarte w nich rekomendacje
odnośnie pokrycia zapotrzebowania na energię mają charakter wstępny,
a faktyczne rozwiązania zależeć będą i tak od decyzji przyszłych odbiorców.